以下是一个完整的R语言分析流程，用于处理潜流人工湿地的污染负荷、水力负荷及堵塞热点分析。此方案假设您已具备以下数据：湿地边界（SHP）、污染物浓度（CSV）、水量数据（CSV）、基质参数（CSV）和布水参数（CSV）。

```r

# 加载必要的包

library(sf)          # 空间数据处理

library(raster)      # 栅格操作

library(dplyr)       # 数据操作

library(tidyr)       # 数据整理

library(lubridate)   # 日期处理

library(gstat)       # 空间插值

library(ggplot2)     # 绘图

# ----------------------

# 1. 数据准备与预处理

# ----------------------

# 读取湿地边界SHP

wetland_boundary <- st_read("wetland_design_boundary.shp") %>%

st_transform(32650)  # 转换为UTM投影（根据实际位置调整）

# 读取污染物数据（COD, TN, TP, NH4-N）

pollutant_data <- read.csv("pollutant_concentrations.csv") %>%

mutate(Date = as.Date(Date))  # 日期列转换

# 读取水量数据

flow_data <- read.csv("water_flow.csv") %>%

mutate(Date = as.Date(Date))

# 读取基质参数

substrate_params <- read.csv("substrate_parameters.csv")

# 读取布水参数

water_dist_params <- read.csv("water_distribution_params.csv")

# 合并数据

analysis_data <- left_join(flow_data, pollutant_data, by = "Date") %>%

drop_na()  # 删除缺失值

# ----------------------

# 2. 污染负荷计算

# ----------------------

# 计算公式：负荷(kg/d) = 浓度(mg/L) * 流量(m³/d) / 1000

loads <- analysis_data %>%

mutate(

COD_load = COD * Flow / 1000,

TN_load = TN * Flow / 1000,

TP_load = TP * Flow / 1000,

NH4_load = NH4 * Flow / 1000

) %>%

select(Date, contains("_load"))

# 保存污染负荷结果

write.csv(loads, "pollutant_loads.csv", row.names = FALSE)

# ----------------------

# 3. 水力负荷计算

# ----------------------

# 计算湿地面积（m²）

wetland_area <- st_area(wetland_boundary) %>% as.numeric()

# 计算日水力负荷 (m³/m²/d)

hydraulic_load <- analysis_data %>%

mutate(HLR = Flow / wetland_area) %>%

select(Date, HLR)

# 保存水力负荷结果

write.csv(hydraulic_load, "hydraulic_loading_rate.csv", row.names = FALSE)

# ----------------------

# 4. 堵塞热点分析

# ----------------------

# 4.1 空间插值准备

# 生成湿地范围内的规则网格

grid <- st_make_grid(wetland_boundary, cellsize = 1) %>%  # 1m分辨率网格

st_as_sf() %>%

st_intersection(wetland_boundary) %>%

mutate(CellID = row_number())

# 4.2 整合空间参数（示例：使用基质厚度作为关键参数）

# 合并基质参数到网格（假设有"Location"字段关联位置）

substrate_grid <- left_join(grid, substrate_params, by = "Location")

# 4.3 堵塞风险模型（简化版）

# 风险指数 = 污染负荷 × 基质密度 / 渗透系数

risk_grid <- substrate_grid %>%

mutate(

Clog_Risk = (mean(loads$COD_load, na.rm = TRUE) * Density) / Hydraulic_Conductivity

)

# 4.4 转换为栅格并输出TIFF

clog_raster <- rasterize(

as_Spatial(risk_grid),

raster(extent(risk_grid), res = 1),

field = "Clog_Risk"

)

writeRaster(clog_raster, "clogging_hotspots.tiff", format = "GTiff")

# ----------------------

# 5. 结果可视化（示例）

# ----------------------

# 污染负荷时间序列

ggplot(loads, aes(x = Date)) +

geom_line(aes(y = COD_load, color = "COD")) +

geom_line(aes(y = TN_load, color = "TN")) +

labs(title = "污染物负荷时间序列", y = "负荷 (kg/d)")

# 堵塞热点空间分布

ggplot(risk_grid) +

geom_sf(aes(fill = Clog_Risk), color = NA) +

scale_fill_viridis_c(option = "plasma", name = "堵塞风险指数") +

labs(title = "潜流湿地堵塞风险分布")

```

### 关键步骤说明：

1. **数据整合**

- 合并流量与污染物数据，通过日期字段关联

- 空间数据统一投影（UTM建议）

2. **污染负荷计算**

- 负荷 = 浓度 × 流量 / 1000（单位：kg/d）

- 输出CSV包含COD、TN、TP、氨氮日负荷

3. **水力负荷计算**

- HLR = 日流量 / 湿地面积（单位：m³/m²/d）

- 从SHP边界自动计算面积

4. **堵塞热点分析**

- **空间离散化**：创建1m×1m分析网格

- **风险模型**：使用基质密度与渗透系数构建简化风险指数

（实际模型需根据文献调整，如加入有机质积累因子）

- **输出TIFF**：堵塞风险空间分布栅格图

### 输入数据要求：

| 数据类型          | 必需字段/格式                     |

|-------------------|----------------------------------|

| 湿地边界(SHP)     | Polygon几何体 + 投影信息         |

| 污染物数据(CSV)   | Date, COD, TN, TP, NH4 (mg/L)    |

| 水量数据(CSV)     | Date, Flow (m³/d)                |

| 基质参数(CSV)     | Location, Density, Hydraulic_Conductivity |

| 布水参数(CSV)     | 进水口位置、流量分配系数等        |

### 输出文件：

1. `pollutant_loads.csv`：日污染负荷（COD/TN/TP/NH4）

2. `hydraulic_loading_rate.csv`：日水力负荷

3. `clogging_hotspots.tiff`：堵塞风险空间分布图（GeoTIFF）

### 模型优化建议：

1. **高级堵塞模型**：

```r

# 更复杂的风险指数公式示例

risk_grid <- risk_grid %>%

mutate(

Clog_Risk = (Organic_Content * 0.7 + SS_Load * 0.3) /

(Hydraulic_Conductivity * Particle_Size)

)

```

2. **水力模型集成**：使用MODFLOW或HYDRUS包模拟地下水流场

3. **时间维度扩展**：将月度/季度累积负荷纳入风险模型

> **注意**：实际分析需根据您的具体数据结构调整字段名称和模型参数。建议先运行数据检查步骤验证输入数据的完整性和一致性。